УТВЕРЖДЕН

ЭМ-9840-110 ПЗ-ЛУ

НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС ПРИЕМА, ОБРАБОТКИ И

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

С КА «ЭЛЕКТРО-М»

Комплекс управления и координации

(КУК-ЭМ)

Дополнение к эскизному проекту

Пояснительная записка

ЭМ-9840-110 ПЗ

Содержание

Введение	4

1	Наименование и область применения КУК-ЭМ	5

1.1	Краткая характеристика области и условий применения изделия	5

1.2	Общая характеристика ГГКС «Электро-М», для применения в которой предназначено изделие КУК-ЭМ	5

1.3	Основные данные, которые должны обеспечивать стабильность показателей качества изделия в условиях эксплуатации	7

2	Техническая характеристика	7

2.1	Состав изделия	7

2.2	Назначение изделия	11

2.3	Основные технические характеристики изделия	13

2.4	Обеспечение выполнения требования к математическому, программному и информационному обеспечению	16

3	Описание и обоснование выбранной конструкции	17

3.1	Описание конструкции КУК-ЭМ	17

3.2	Оценка окончательных технических решений на соответствие требованиям по обеспечению патентной чистоты и конкурентоспособности	18

3.3	Обеспечение безопасности	18

4	Расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность конструкции	19

4.1	Расчет надежности изделия	19

4.2	Обеспечение выполнения требований живучести и стойкости к внешним воздействиям	21

4.3	Обеспечение выполнения требований по эргономике, обитаемости и технической эстетики	21

5	Описание организации работ с применением разрабатываемого изделия	22

5.1	Обеспечение выполнения требований к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта	22

5.2	Обеспечение выполнения требований к транспортабельности, консервации, упаковке и маркировке	23

5.3	Требования к помещениям	23

6	Ожидаемые технико-экономические показатели	23

7	Уровень стандартизации и унификации	24

7.1	Обеспечение выполнения требований по стандартизации и унификации	24

8	Общетехнические требования	27

8.1	Обеспечение выполнения требований технологичности	27

8.2	Обеспечение выполнения требований каталогизации	27

8.3	Обеспечение выполнения требований к нормативно-техническому обеспечению	27

8.4	Обеспечение выполнения требований к метрологическому обеспечению	28

8.5	Обеспечение выполнения требований к диагностическому обеспечению	29

8.6	Обеспечение выполнения требований к энергетическому обеспечению	30

8.7	Обеспечение выполнения требований к обеспечению средствами связи и сигналами СЕВ	30

8.8	Обеспечение выполнения требований к сырью, материалам и КИМП	31

8.9	Обеспечение выполнения специальных требований	31

9	Заключение	33

Приложение А (справочное) Перечень принятых сокращений	34

- Введение

В документе представлена пояснительная записка дополнения к эскизному проекту по созданию комплекса управления и координации (КУК-ЭМ) для обеспечения решения задач ГГКС «Электро-М».

Дополнение к эскизному проекту разработано на основании требований технического задания на СЧ ОКР «Создание наземного комплекса приема, обработки и распространения космической информации с КА «Электро-М» в части проведения работ по разработке дополнения к эскизному проекту» ТЗ-ЭМ-13-23, утвержденного 13.12.2023 г.

В отдельных документах представлены:

- ведомость дополнения к эскизному проекту;

- схема деления структурная;

- ТЗ на КУК-ЭМ.

При выполнении дополнения к эскизному проекту использован российский научно-технический и производственно-технологический задел, в том числе по ВГКС «Арктика-М» (изделие КУК-АМ, госконтракт № 361-4927/12 от 22.08.2012 г.) и ГГКС «Электро» (изделие КПТС УТС ЦРОАРД, госконтракт № 361-1223/16/312 от 09.12.2016 г.), прошедший апробацию в штатных условиях эксплуатации.

Наименование и область применения КУК-ЭМ

  - Краткая характеристика области и условий применения изделия

Наименование изделия: комплекс управления и координации (КУК-ЭМ).

КУК-ЭМ входит в состав наземного комплекса приема, обработки и распространения космической информации с КА «Электро-М» (НКПОР-ЭМ).

КУК-ЭМ размещается в Центре регистрации, обработки, архивирования и распространения данных (ЦРОАРД) Европейского центра ФГБУ «НИЦ «Планета» (г. Москва).

  - Общая характеристика ГГКС «Электро-М», для применения в которой предназначено изделие КУК-ЭМ

ГГКС «Электро-М» предназначена для информационного обеспечения подразделений Росгидромета оперативной информацией для решения следующих основных задач:

- анализа и прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах;

- анализа и прогноза состояния акваторий морей и океанов;

- анализа и прогноза условий для полетов авиации;

- мониторинга процессов, происходящих на Солнце, в околоземном космическом пространстве, магнитосфере, ионосфере, верхней атмосфере, непрерывного получения гелиогеофизических данных на высоте орбиты для анализа, диагноза и прогноза гелиогеофизической обстановки;

- мониторинга климата и его глобальных изменений;

- мониторинга опасных и быстроразвивающихся гидрометеорологических явлений;

- контроля чрезвычайных ситуаций,

- сбора и ретрансляции информации с наземных платформ сбора данных, расположенных в зоне радиовидимости КА «Электро-М»;

- обеспечения двусторонней радиосвязи для передачи метеорологической информации между станциями приема данных и гидрометеорологическими пунктами Росгидромета;

- выполнения телекоммуникационных функций по распространению и обмену гидрометеорологической информации;

- получения данных об интенсивности и локализации грозовых разрядов в реальном масштабе времени;

- экологического контроля окружающей среды;

- ретрансляцию сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

ГГКС «Электро-М» создается с учетом ее интеграции с международной геостационарной орбитальной группировкой и координации работ по базовой гидрометеорологической спутниковой группировке в части обеспечения совместимости космических систем по информационным продуктам и национального и международного приоритета задачи создания единого непрерывного информационного поля гидрометеорологических цифровых данных с целью повышения достоверности краткосрочного и долгосрочного прогнозов погоды.

Примечание: обеспечение других федеральных и региональных потребителей оперативной гидрометеорологической и гелиогеофизической информацией, в том числе соответствующих служб Минобороны России и МЧС России, осуществляется подразделениями Росгидромета.

  - Основные данные, которые должны обеспечивать стабильность показателей качества изделия в условиях эксплуатации

Стабильность показателей качества КУК-ЭМ в условиях эксплуатации обеспечивается:

- действиями работающей дежурной смены операторов;

- исправностью программно-технических средств, а также наличием ЗИП и его своевременным пополнением. При создании изделия будут использоваться наиболее эффективные конструктивно-технологические решения;

- обеспечением условий эксплуатации, указанным в эксплуатационной документации, со стороны эксплуатирующей организации.

Мероприятия, обеспечивающие выполнение требований по качеству изделия при эксплуатации, хранении и удобству технического обслуживания и ремонта, описаны в разделе 5 настоящего документа.

Техническая характеристика

  - Состав изделия

КУК-ЭМ включает в свой состав:

- технические средства и общее программное обеспечение (ОПО);

- специальное программное обеспечение координации и управления (СПО КУ-ЭМ);

- специальное программное обеспечение управления техническими средствами (СПО УТС-ЭМ) – привлекаемое из состава КПТС УТС-ЭМ;

- специальное программное обеспечение автоматизированного планирования работы комплекса целевой аппаратуры ГГКС «Электро-М» с КА «Электро-М» (СПО ПРЦА-ЭМ).

    - Технические средства и ОПО включают в свой состав:

- рабочее место оператора (РМО) – 2 шт. (стационарное и мобильное);

- вычислительную стойку – 1 шт.;

- периферийное оборудование РМО – 1 шт.;

- комплект запасных частей, инструмента, принадлежностей и материалов (ЗИП) – 1 шт.;

- расходные материалы;

- монтажные комплектующие.

      - Стационарное РМО включают в свой состав:

- системный блок персонального компьютера – 1 шт.;

- средство отображения информации – 2 шт.;

- клавиатура – 1 шт.;

- манипулятор «мышь» – 1 шт.;

- источник бесперебойного электропитания – 1 шт.;

- сетевой фильтр – 1 шт.;

- операционная система – 1 шт.;

- пакет программ для работы с документами – 1 шт.

      - Мобильное РМО включают в свой состав:

- ноутбук – 1 шт.;

- манипулятор «мышь» – 1 шт.;

- операционная система – 1 шт.;

- пакет программ для работы с документами – 1 шт.

      - Вычислительная стойка включает в свой состав:

- отказоустойчивый кластер – 1 шт. в составе:

- вычислительный сервер – 4 шт.;

- система хранения данных – 1 шт.;

- кластерный коммутатор – 2 шт. (объединенные в отказоустойчивый стек);

- кластерное ОПО – 1 шт.;

- СУБД – 1 шт.;

- операционная система – 12 шт.;

- источник бесперебойного электропитания – 2 шт. (объединенные в отказоустойчивый стек);

- технологическая консоль с поддержкой IP-KVM – 1 шт.;

- монтажная стойка – 1 шт.;

- блок розеток с поддержкой резервированного ввода электропитания – 2 шт.;

- оптический коммутатор – 2 шт. (объединенные в отказоустойчивый стек);

- основной коммутатор – 2 шт. (объединенные в отказоустойчивый стек);

- сервер точного времени – 1 шт.

      - Периферийное оборудование РМО включает в свой состав:

- многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт.;

- коммутатор РМО – 1 шт.;

- IP-телефон – 1 шт.

      - ЗИП включает в свой состав:

- ЗИП для РМО в составе:

- ноутбук – 1 шт.;

- оперативная память – 2 шт.;

- жесткий диск – 1 шт.;

- системный диск – 1 шт.;

- клавиатура – 1 шт.;

- манипулятор «мышь» – 2 шт.;

- источник бесперебойного электропитания – 1 шт.;

- батарея для источника бесперебойного электропитания – 2 комплекта;

- сетевой адаптер – 1 шт.;

- сетевой фильтр – 1 шт.;

- ЗИП для вычислительных серверов в составе:

- жесткий диск – 4 шт.;

- оперативная память – 8 шт.;

- блок питания – 4 шт.;

- оптический трансивер SFP+ – 8 шт.;

- оптический трансивер FC – 8 шт.;

- сетевой адаптер – 2 шт.;

- оптический контроллер SFP+ – 4 шт.;

- оптический контроллер FC – 2 шт.;

- аппаратный Raid-контроллер – 4 шт.;

- ЗИП для системы хранения данных:

- контроллер для системы хранения данных – 2 шт.;

- жесткий диск – 4 шт.;

- блок питания – 2 шт.;

- оптический трансивер FC – 4 шт.;

- ЗИП для источника бесперебойного электропитания вычислительной стойки в составе:

- батарея – 2 комплекта;

- прочий ЗИП в составе:

- коммутатор РМО – 1 шт.;

- основной коммутатор – 1 шт.;

- оптический коммутатор – 1 шт.;

- кластерный коммутатор – 1 шт.;

- сервер точного времени – 1 шт.

      - Расходные материалы включают в свой состав комплекты картриджей к МФУ и т.д.

      - Монтажные комплектующие включают в себя стяжки, кабели питания (в том числе сборные), видеокабели (включая переходники), патч-корды, оптические кабели, комплекты для монтажа в вычислительную стойку и т.п., использующиеся при монтаже составных частей изделия или для их коммутации друг с другом.

    - СПО КУ-ЭМ включает в свой состав:

- программный компонент «Ведение базы данных»;

- программный компонент «Формирование расписания сеансов связи»;

- программный компонент «Формирование отчетов»;

- программный компонент «Обмен данными с ЦУП»;

- программный компонент «Расчет целеуказаний».

    - Состав СПО УТС-ЭМ приведен в документе ЭМ-9840-100 ПЗ.

  - Назначение изделия

    - КУК-ЭМ обеспечивает выполнение следующих задач:

- формирование расписания сеансов связи для проведения сеансов связи с КА «Электро-М»;

- планирование работы КЦА КА «Электро-М»;

- оперативное отображение информации о состоянии составных частей НКПОР-ЭМ;

- обмен данными с ЦУП, с составными частями НКПОР-ЭМ в соответствии с каталогом форм обмена и протоколами информационно-логического взаимодействия.

    - СПО КУ-ЭМ обеспечивает выполнение следующих задач:

      - Программный компонент «Ведение базы данных» обеспечивает:

- ведение БД КУК-ЭМ для хранения принятой, переданной и обработанной информации от СЧ НКПОР-ЭМ и ЦУП;

- автоматическую синхронизацию информации между БД изделий КУК-ЭМ, КПТС УТС-ЭМ, АРМ «УТС».

      - Программный компонент «Формирование расписания сеансов связи» обеспечивает автоматическое формирование и запись в БД расписания сеансов связи на основании выписки из программы работы целевой аппаратуры, полученной от СПО ПРЦА-ЭМ.

      - Программный компонент «Формирование отчетов» обеспечивает формирование статистических данных по работе СЧ НКПОР-ЭМ с определением степени выполнения задач.

      - Программный компонент «Обмен данными с ЦУП» обеспечивает считывание из БД КУК-ЭМ и отправку в ЦУП, а также прием из ЦУП и запись в БД КУК-ЭМ информации в соответствии с протоколами информационно-логического взаимодействия.

      - Программный компонент «Расчет целеуказаний» обеспечивает автоматическое формирование и запись в БД целеуказаний для СЧ НКПОР-ЭМ на основании начальных условий, полученных от ЦУП.

    - Задачи, выполняемые СПО УТС-ЭМ, приведены в документе ЭМ-9840-100 ПЗ.

    - СПО ПРЦА-ЭМ обеспечивает выполнение следующих задач:

- управление процессом планирования работы КЦА;

- получение из БД КУК-ЭМ форм обмена (ФО) от 
СЧ НКУ-ЭМ с необходимыми данными для планирования (в соответствии с каталогом форм обмена (КФО));

- получение из БД КУК-ЭМ набора данных, содержащего характеристики ППИ;

- обработка принятой информации и занесение в БД СПО ПРЦА-ЭМ;

- баллистическое обеспечение процессов планирования работы КЦА КА «Электро-М»:

- расчет прогноза движения центра масс КА;

- расчет теневых интервалов для КА от Земли и Луны;

- расчет интервалов засветки МСУ-ГС Солнцем;

- расчет условий радиовидимости КА;

- долгосрочное планирование целевого применения КЦА 
КА «Электро-М»:

- визуальное планирование и формирование заявки (в виде ФО) на проведение работы КЦА на месяц;

- отображение результатов долгосрочного планирования целевого применения КЦА;

- оперативное планирование целевого применения КЦА 
КА «Электро-М»:

- визуальное планирование, расчет и формирование (в виде ФО) ПРЦА, при необходимости - КПРЦА;

- анализ возможности использования рассчитанной ПРЦА (КПРЦА) на заданном временном интервале (сроке автономности);

- формирование (в виде ФО) выписки из программы работы КЦА (ВПРЦА) для организации сеансов приема информации;

- отображение результатов оперативного планирования целевого применения КЦА;

- формирование текстовых ФО;

- отображение результатов планирования целевого применения КЦА ОГ ГГКС в целом;

- выдача ПРЦА (КПРЦА) и других ФО (в соответствии с КФО) в БД КУК-ЭМ для дальнейшей выдачи СЧ НКУ-ЭМ;

- выдача ВПРЦА в БД КУК-ЭМ для дальнейшего формирования на ее основе расписания сеансов связи по приему информации на ППИ с КА;

- формирование отчетной информации.

  - Основные технические характеристики изделия

    - Минимальные технические характеристики РМО:

- системный блок персонального компьютера:

- процессор с 8 физическими либо 16 логическими ядрами, базовая частота – 3,4 ГГц, максимальная частота – 5 ГГц;

- оперативная память – 16 Гбайт;

- жесткий диск – 2 шт. емкостью 2 Тбайт, объединенные в Raid;

- системный диск – 2 шт. емкостью 500 Гбайт, объединенные в Raid;

- сетевая карта с пропускной способностью 1 Гбит/с, 1 выход стандарта RJ45;

- видеокарта с объемом видеопамяти 8 Гбайт;

- средство отображения информации:

- диагональ экрана – 24 дюйма;

- разрешение экрана – 1920 на 1080 пикселей;

- источник бесперебойного электропитания:

- выходная мощность – 1500 В·А/900 Вт;

- количество выходных разъемов питания – 4 шт. с питанием от батарей;

- тип выходных разъемов питания – CEE 7;

- сетевой фильтр: количество розеток – 5 шт.;

- ноутбук:

- процессор с 8 физическими либо 16 логическими ядрами, базовая частота – 3,5 ГГц, максимальная частота – 5 ГГц;

- оперативная память – 16 Гбайт;

- системный диск – 1 шт. емкостью 1 Тбайт;

- сетевая карта с пропускной способностью 1 Гбит/с, 1 выход стандарта RJ45;

- видеокарта с объемом видеопамяти 8 Гбайт;

- диагональ экрана – 15,6 дюймов;

- разрешение экрана – 1920 на 1080 пикселей;

    - Минимальные технические характеристики вычислительной стойки:

- вычислительный сервер:

- процессор с 16 физическими либо 32 логическими ядрами, частота – 2,66 ГГц;

- оперативная память – 128 Гбайт;

- жесткий диск – 2 шт. емкостью 2 Тбайт, объединенные в Raid;

- сетевая карта с пропускной способностью 1 Гбит/с, 4 выхода стандарта RJ45;

- модуль удаленного управления с 1 выходом стандарта RJ45;

- оптический контроллер с 2 портами стандарта Fibre Channel, скорость обмена данными – 16 Гбит/с;

- оптический контроллер с 2 портами стандарта SFP+, скорость обмена данными – 10 Гбит/с;

- система хранения данных:

- процессор с 8 физическими либо 16 логическими ядрами, частота – 2,66 ГГц;

- жесткий диск – 12 шт. емкостью 4 Тбайт с поддержкой горячей замены;

- оперативная память – 64 Гбайт;

- системный диск – 2 шт. емкостью 240 Гбайт;

- оптический контроллер – 2 шт., 4 порта стандарта Fibre Channel в каждом, скорость обмена данными – 16 Гбит/с;

- сетевая карта с пропускной способностью 1 Гбит/с, 2 выхода стандарта RJ45;

- кластерный коммутатор:

- количество портов – 8 шт. стандарта SFP+ с предустановленными трансиверами SFP+ с пропускной способностью 10 Гбит/с;

- два блока питания с поддержкой горячей замены;

- кластерное ОПО:

- наличие технологии миграции виртуальных машин между серверами;

- наличие технологии High Availability;

- наличие веб-консоли для удаленного управления виртуальными машинами;

- источник бесперебойного электропитания:

- выходная мощность – 5000 В·А/3500 Вт;

- количество выходных разъемов питания – 10 шт. с питанием от батарей;

- тип выходных разъемов питания – IEC 320 C13;

- сетевая карта с пропускной способностью 100 Мбит/с, 1 выход стандарта RJ45, поддержка удаленного управления;

- технологическая консоль с поддержкой IP-KVM:

- количество портов – 8 шт.;

- диагональ экрана – 17 дюймов;

- монтажная стойка – 42 юнита;

- блок розеток с поддержкой резервированного ввода электропитания: количество розеток – 9 шт. стандарта CEE 7;

- оптический коммутатор:

- количество портов – 8 шт. стандарта Fibre Channel, скорость обмена данными – 16 Гбит/с;

- два блока питания с поддержкой горячей замены;

- основной коммутатор:

- количество портов – 48 шт. стандарта RJ45, скорость обмена данными – 1 Гбит/с;

- поддержка удаленного управления;

- два блока питания с поддержкой горячей замены;

- сервер точного времени:

- встроенный приемник с поддержкой ГЛОНАСС/GPS;

- возможность монтажа в серверную стойку шириной 19 дюймов.

    - Минимальные технические характеристики периферийного оборудования РМО:

- коммутатор РМО: количество портов – 8 шт. стандарта RJ45, скорость обмена данными – 1 Гбит/с.

    - Средства отображения данных и системные блоки из состава РМО будут иметь единый формат цифровых видеовходов/видеовыходов, либо использовать специальные цифровые переходники.

    - Оборудование из состава ЗИП будет иметь аналогичные характеристики и будет совместимым с оборудованием, установленным в составные части изделия, для замены которых оно предназначено.

  - Обеспечение выполнения требования к математическому, программному и информационному обеспечению

Математическое обеспечение средств КУК-ЭМ будет обладать свойством открытости, предполагающим документируемость и независимость от программной реализации методов, моделей и алгоритмов, используемых при разработке.

Разработка математического обеспечения осуществляется с максимальным использованием отработанных унифицированных методов, алгоритмов и интерфейсов. Логика используемых и вновь разрабатываемых алгоритмов соответствует уровню производительности и эффективности использования ресурсов вычислительных средств.

Программное обеспечение КУК-ЭМ разрабатывается с учетом соответствующих стандартов ЕСПД.

Средства информационного обеспечения при получении данных от внешних объектов и подсистем осуществляют контроль данных на непротиворечивость, достоверность и полноту. Контроль, хранение, обновление и восстановление информации в базах данных осуществляются с использованием возможностей прикладных и обеспечивающих компонентов ПО.

Специальное программное обеспечение проверяется с использованием имитационно-моделирующих стендов (СРМ-ЭМ), включаемых в состав НКПОР-ЭМ.

Описание и обоснование выбранной конструкции

  - Описание конструкции КУК-ЭМ

Разрабатываемая конструкция КУК-ЭМ может быть представлена следующим образом (рисунок 1):

Рисунок 1 – Конструкция КУК-ЭМ

Изделие будет оснащено комплектом запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов.

Детализированный состав и конструкция изделия отражены в схеме деления структурной ЭМ-9840-110 Е1.

Внешний вид изделия представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Внешний вид изделия

  - Оценка окончательных технических решений на соответствие требованиям по обеспечению патентной чистоты и конкурентоспособности

КУК-ЭМ создается с использованием российского научно-технического и производственно-технологического задела, в том числе по ВГКС «Арктика-М» (изделие КУК-АМ) и ГГКС «Электро» (изделие КПТС УТС ЦРОАРД). Используемого задела достаточно для выполнения СЧ ОКР.

Патентный поиск, который был проведен при создании КУК-АМ для КА «Арктика-М» № 1 и № 2 показал, что все используемое общесистемное программное обеспечение является покупным лицензионным, а специальное программное обеспечение разработано АО «НПО Лавочкина». Кроме того, было установлено, что на территории России нет патентов с широкой правовой охраной, которые как-либо препятствовали свободному проведению разработки КУК-ЭМ.

  - Обеспечение безопасности

Безопасность КУК-ЭМ обеспечивается выполнением требований Положения РК-11-КТ, ГОСТ РВ 0020-39.107-2018, ОСТ 134-1021-99.

Выполнение требований безопасности эксплуатации подтверждаются в процессе наземной экспериментальной отработки, проводимой по согласованной с ГНИО методике определения и контроля безопасности в соответствии с Положением РК-11-КТ, с оформлением протоколов.

Расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность конструкции

  - Расчет надежности изделия

В ходе анализа были установлены следующие требования к показателям надежности изделия, подлежащим расчету:

- коэффициент готовности технических средств КУК-ЭМ должен быть не менее 0,99;

- вероятность безотказной работы КУК-ЭМ в период выполнения суточного цикла целевых задач должна быть не менее 0,95;

- вероятность безотказной работы СПО КУ-ЭМ, СПО ПРЦА-ЭМ в период выполнения суточного цикла целевых задач должна быть не менее 0,9999.

Расчет был проведен согласно следующей структурной схеме надежности:

Структурная схема была составлена исходя из влияния каждой составной части и ее работоспособности на работоспособность изделия в целом. Структурная схема КУК-ЭМ графически отображает взаимосвязь составных частей и их влияние на работоспособность изделия в целом, а также служит графической иллюстрацией к расчетной модели надежности для вычисления показателей надежности изделия.

Для изделия КУК-ЭМ в результате расчета получены показатели надежности, представленные в таблице 1:

Таблица 1 – Результаты расчета показателей надежности КУК-ЭМ

| Наименование изделия | Kг | Тср, ч | P24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кластер | – | – | 0,9997999800 |
| Стойка | – | – | 0,9997999144 |
| РМО | – | – | 0,9997817540 |
| СПО | – | – | 1,0000000000 |
| КУК-ЭМ | 0,999991 | 57364,75 | 0,9995817121 |

СПО КУ-ЭМ, СПО УТС-ЭМ, СПО ПРЦА-ЭМ являются аналогами соответственно СПО КУ, СПО УТС-АМ, СПО ПРЦА из состава КУК-АМ. За все время эксплуатации КУК-АМ в составе НКПОР-АМ не выявлено отказов по вине СПО. Таким образом, справедлив вывод о том, что РСПО ~ 1.

Критерием отказа КУК-ЭМ является возникновение несоответствия, при котором КУК-ЭМ не способен выполнять хотя бы одну из заданных функций в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

Время восстановления работоспособности для технических средств изделия было принято за 30 минут. Это значение было определено на основе опыта эксплуатации КУК-АМ, предназначенного для работы с КА «Арктика-М» № 1 и № 2, а также с учетом планируемого штатного режима функционирования бортовой целевой аппаратуры.

  - Обеспечение выполнения требований живучести и стойкости к внешним воздействиям

КУК-ЭМ будет сохранять работоспособность в условиях воздействия:

- повышенной относительной влажности окружающей среды не более 80 %;

- температуры воздуха от плюс 5 С до плюс 35 С для помещений, в которых нахождение операторов не предусмотрено;

- температуры воздуха от плюс 15 С до плюс 35 С для помещений, где предусмотрена работа операторов;

- атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

Для обеспечения выполнения требований живучести и стойкости к внешним воздействиям при изготовлении изделия будут использоваться стандартные компоненты и блоки вычислительной техники, отвечающие заданным параметрам.

  - Обеспечение выполнения требований по эргономике, обитаемости и технической эстетики

Вновь разрабатываемые технические средства КУК-ЭМ будут соответствовать нормативным документам: Система стандартов «Человек-машина», «Эргономические требования и эргономическое обеспечение», «Система стандартов безопасности труда».

Мероприятия по эргономическому обеспечению изделия отражены в программе эргономического обеспечения НКПОР-ЭМ. Структура и содержание программы эргономического обеспечения соответствуют ГОСТ РВ 0029-00.002-2018.

Описание организации работ с применением разрабатываемого изделия

  - Обеспечение выполнения требований к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

КУК-ЭМ будет укомплектован запасными частями, инструментом и принадлежностями, имеющими гарантийный срок эксплуатации и гарантийную наработку не менее чем соответствующие элементы изделия (при большем гарантийном сроке хранения). Пополнение ЗИП после окончания гарантийного срока эксплуатации изделия осуществляется эксплуатирующей организацией.

В конструктивном и схемном исполнении КУК-ЭМ предусмотрены технические решения, направленные на предотвращение ошибочных действий личного состава при выполнении штатных операций.

Срок эксплуатации КУК-ЭМ составляет не менее 15 лет после начала эксплуатации в составе НКПОР-ЭМ.

Примечание – В течение срока службы КУК-ЭМ в зависимости от технического состояния будет проводиться плановая замена (модернизация) комплектующих изделия или восстановительные работы силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с законодательством Российской Федерации с привлечением предприятий-разработчиков по соответствующим договорам.

  - Обеспечение выполнения требований к транспортабельности, консервации, упаковке и маркировке

Составные части КУК-ЭМ имеют возможность транспортирования в упаковке предприятия-изготовителя в авиационном (в отапливаемом гермоотсеке), в крытом железнодорожном и автомобильном транспорте в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0009-001-2019 и ГОСТ В 9.003-80.

Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, соответствуют условиям хранения изделий на открытой площадке при защите их от атмосферных осадков (в полевых условиях и под навесом) и положениям, изложенным в ОТТ 1.1.4-98.

  - Требования к помещениям

Обеспечение выполнения требований к помещениям реализуется путем поддержания системами отопления и кондиционирования температуры в помещениях, в которых размещаются СЧ КУК-ЭМ, в диапазоне от плюс 20 °С до плюс 25 °С.

Ожидаемые технико-экономические показатели

Стоимость работ не может превышать цены, установленной государственным контрактом, и может изменяться в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

Уровень стандартизации и унификации

  - Обеспечение выполнения требований по стандартизации и унификации

Работы по стандартизации и унификации при создании КУК-ЭМ проводятся в соответствии с общими требованиями по стандартизации и унификации, установленными Положением РК-11-КТ, ГОСТ РВ 0020-39.105-2018, ГОСТ 23945.0-80, ОТТ 11.1.4-88 часть 8, ОСТ 92-1.9-81, ГОСТ РВ 15.203-2001, ГОСТ РВ 15.205-2004, ГОСТ РВ 0015-207-2018, ГОСТ РВ 0015-215-2022 и ОСТ 92-8550-2006.

В качестве основного направления стандартизации и унификации при проектировании и конструировании КУК-ЭМ должно быть принято оптимальное применение стандартных, унифицированных, покупных и заимствование ранее разработанных агрегатов, сборочных единиц и деталей аналогичного назначения и отвечающих современному уровню.

Под уровнем стандартизации и унификации КУК-ЭМ понимают совокупность количественных показателей и качественных требований.

Количественные показатели характеризуются:

- коэффициентом применяемости Кпр;

- коэффициентом повторяемости Кп.

Коэффициент применяемости Кпр характеризует уровень конструктивной преемственности изделия и рассчитывается в процентах по формуле (1):

Kпр=n-n0n∙100%	(1)

где 	n – общее количество типоразмеров составных частей изделия;

n0 – количество типоразмеров оригинальных составных частей изделия.

Коэффициент повторяемости Кп характеризует уровень внутренней унификации, а также взаимозаменяемость составных частей внутри данной конструкции. Он рассчитывается в натуральном выражении по формуле (2):

Kп=Nn	(2)

где 	n – общее количество типоразмеров составных частей изделия;

N – общее количество составных частей изделия.

Состав КУК-ЭМ приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав КУК-ЭМ

| № п/п | Наименование СЧ | Количество | Степень новизны СЧ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системный блок | 1 | Оригинальная |
| 2 | Средство отображения информации | 2 | Оригинальная |
| 3 | Клавиатура | 1 | Оригинальная |
| 4 | Манипулятор «мышь» | 2 | Оригинальная |
| 5 | Источник бесперебойного электропитания (для РМО) | 1 | Оригинальная |
| 6 | Сетевой фильтр | 1 | Оригинальная |
| 7 | Ноутбук | 1 | Оригинальная |
| 8 | Вычислительный сервер | 4 | Оригинальная |
| 9 | Система хранения данных | 1 | Оригинальная |
| 10 | Кластерный коммутатор | 2 | Оригинальная |
| 11 | Источник бесперебойного электропитания (для вычислительной стойки) | 2 | Оригинальная |
| 12 | Технологическая консоль | 1 | Оригинальная |
| 13 | Монтажная стойка | 1 | Оригинальная |
| 14 | Блок розеток | 2 | Оригинальная |
| 15 | Оптический коммутатор | 2 | Оригинальная |
| 16 | Основной коммутатор | 2 | Оригинальная |
| 17 | Сервер точного времени | 1 | Оригинальная |
| 18 | МФУ | 1 | Оригинальная |
| 19 | Коммутатор РМО | 1 | Оригинальная |
| 20 | IP-телефон | 1 | Оригинальная |

Провести расчет показателей унификации не представляется возможным, так как КУК-ЭМ состоит из составных частей, которые разработаны вновь.

При изготовлении КУК-ЭМ должна обеспечиваться максимальная степень преемственности в части требований к основным технологическим процессам, установленным и проверенным при изготовлении аналогичных сборочных единиц и деталей.

В процессе изготовления и испытаний КУК-ЭМ должны применяться типовые и стандартные средства и методы испытаний, отработанные ранее методы контроля и контрольно-измерительная аппаратура.

В процессе проектирования и конструирования КУК-ЭМ должны применяться НД РКП в соответствии с их областью распространения, включенные в Сводный перечень документов по стандартизации оборонной продукции, а также в ОСТ 134–0012–2011.

Общетехнические требования

  - Обеспечение выполнения требований технологичности

В КУК-ЭМ должны быть выполнены директивные технологические документы и максимально использоваться отработанные и прогрессивные конструктивно-технологические решения, обеспечивающие оптимальные значения показателей производственной и эксплуатационной технологичности, применяться, по возможности, недефицитные отечественные материалы.

  - Обеспечение выполнения требований каталогизации

КУК-ЭМ не относится к изделиям, перечисленным в Едином кодификаторе предметов снабжения для федеральных государственных нужд, и в каталогизации не нуждается.

  - Обеспечение выполнения требований к нормативно-техническому обеспечению

Работы по нормативно-техническому обеспечению на всех этапах СЧ ОКР проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-207-2018, ГОСТ РВ 0001-002-2017, ГОСТ РВ 0001-001-2019, ГОСТ Р 1.2-2020, ОСТ 134-1.21-99, СТО ГК Роскосмос 01.0002-2017, СТО ГК Роскосмос 01.0007-2018.

  - Обеспечение выполнения требований к метрологическому обеспечению

При выполнении СЧ ОКР будут выполняться мероприятия и соблюдаться требования по метрологическому обеспечению и обеспечению единства измерений, установленные в Положении РК-11-КТ, ГОСТ РВ 0008-001-2013, ОСТ 92-1371-99, ОСТ 134-1028-2012 изм. 2.

Термины и определения понятий в области метрологии будут соответствовать РМГ 29-2013.

Величины параметров и характеристик, а также результаты их измерений, представляются в единицах величин в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 и ГОСТ 8.417-2002, формы представления погрешности результатов измерений будут соответствовать МИ 1317-2004, погрешности измерений в конструкторской и технологической документации будут представляться в соответствии с МИ 2177-91, методы обработки результатов многократных измерений будут соответствовать ГОСТ Р 8.736-2011, однократных –Р 50.2.038-2004.

Измерительный контроль параметров изделия и его составных частей обеспечивает требуемые значения показателей достоверности результатов измерительного контроля, требуемые значения показателей достоверности измерительного контроля будут обоснованы и установлены при разработке РКД. Оценка достигнутых значений показателей достоверности измерительного контроля будет производиться по ОСТ 92-4429-2002.

Метрологическое обеспечение измерительных систем будет соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.596-2002.

Разрабатываемая конструкторская и технологическая документация будет соответствовать требованиям ОСТ 92-4285-86, подлежит согласованию с метрологической службой организации-разработчика по ОСТ 92-4327-80.

Средства измерений, применяемые в процессе измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, поверены в порядке, установленном приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510, остальные средства измерений подлежат поверке или калибровке.

Метрологическое обеспечение испытаний КУК-ЭМ будет соответствовать требованиям ОСТ 92-9635-87. Технические системы и устройства с измерительными функциями будут соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.674-2009.

Метрологическое обеспечение систем допускового контроля будет соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.371-2010.

Выполнение требований по метрологическому обеспечению КУК-ЭМ подтверждается результатами метрологической экспертизы, проводимой в рамках разработки и корректировки рабочей конструкторской и технологической документации, АИ, КИ – аккредитованной в установленном порядке на данный вид деятельности организацией.

Метрологическая экспертиза организуется исполнителем СЧ ОКР и проводится в соответствии с требованиями ОСТ 92-4286-89 по программе и методикам метрологической экспертизы, согласованной с головной организацией Госкорпорации «Роскосмос» по метрологическому обеспечению РКП.

  - Обеспечение выполнения требований к диагностическому обеспечению

В СПО, разрабатываемом для КУК-ЭМ, предусматривается автоматическое оповещение операторов о возникновении нештатной ситуации. Технические средства КУК-ЭМ также оснащаются системами автоматического оповещения.

Проверка обеспечения выполнения требований осуществляется на этапе испытаний путем искусственно возникшей нештатной ситуаций, в условиях которой должно осуществляться автоматическое оповещение операторов о состоянии технических и программных средств.

  - Обеспечение выполнения требований к энергетическому обеспечению

Энергопитание технических средств КУК-ЭМ осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В и частотой сети (50 ± 1) Гц с возможностью автоматического переключения на аккумуляторные батареи источников бесперебойного электропитания из состава КУК-ЭМ.

Электропитание аппаратуры осуществляется от средств электроснабжения объекта эксплуатирующей организации.

Технические средства рабочих мест операторов и вычислительная стойка оснащаются источниками бесперебойного электропитания и сетевыми фильтрами.

Проверка потребляемого рабочего напряжения и частоту будет проводиться на этапе испытаний при включенном оборудовании при номинальном значении напряжения питания, совместно с контролем функционирования.

  - Обеспечение выполнения требований к обеспечению средствами связи и сигналами СЕВ

На этапе РКД будут проработаны вопросы организации связи и обосновано оснащение техническими средствами связи рабочих мест операторов (обоснование не требуется в случае использования покупных изделий).

ПТС КУК-ЭМ будут обеспечены сигналами службы единого времени (СЕВ). Сигналы СЕВ выдает сервер времени, входящий в состав изделия.

Формат времени –московское декретное время (МДВ).

Синхронизация работы КУК-ЭМ по единому времени подтверждается сравнением системного времени на ПТС.

  - Обеспечение выполнения требований к сырью, материалам и КИМП

При выполнении СЧ ОКР будет выполняться постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Используются материалы и ПКИ отечественного производства, пожаровзрывобезопасные, обладающие коррозийной и радиационной стойкостью в течение всего срока эксплуатации изделия.

Примечание: применение материалов и ПКИ ИП или ОП, не соответствующих постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875, допускается в технически обоснованных случаях (при невозможности реализовать требования ТЗ) по решению генерального (главного) конструктора.

  - Обеспечение выполнения специальных требований

Требования по сертификации

Работы по сертификации проводятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области космической деятельности и Положения РК-11-КТ.

Работы по сертификации включены в единый сквозной план создания или сетевой план-график, или план-график, или другой планирующий документ (план совместных работ) на выполнение СЧ ОКР. В данных планах предусмотрены основные мероприятия и работы по сертификации КУК-ЭМ.

При выполнении СЧ ОКР обеспечено правомерное использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД), не нарушающее исключительные права третьих лиц.

Патентные исследования при выполнении СЧ ОКР проводятся в соответствии с ГОСТ Р 15.011-2022 с оформлением отчета о патентных исследованиях.

При наличии в научно-технической продукции, получаемой при выполнении СЧ ОКР информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, ее защиту осуществляется в соответствии с требованиями Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использования атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1233, и Специальными требованиями и рекомендациями по технической защите конфиденциальной информации, утвержденными приказом Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 г. № 282 «СТР-К».

В процессе создания НКПОР-ЭМ создается специализированное рабочее место (СРМ-ЭМ) для имитационного моделирования, управления и функционирования СПО КУ-ЭМ, СПО ПРЦА-ЭМ на этапах разработки, испытаний и эксплуатации. Требования к СРМ-ЭМ приведены в соответствующем ТЗ.

Заключение

В ходе разработки дополнения к эскизному проекту по созданию комплекса управления и координации получены следующие результаты:

- разработаны и обоснованы основные проектно-технические решения по созданию изделия КУК-ЭМ в целом и его составных частей;

- выполнены расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность конструкции изделия;

- описана организация работ с применением разрабатываемого изделия;

- сформулированы материалы по обеспечению выполнения требований по стандартизации и унификации;

- описано выполнение общетехнических требований к разрабатываемому изделию.

Разработанные методические и проектно-технические решения могут быть положены в основу проведения дальнейших работ при выполнении СЧ ОКР.

Российского научно-технического и производственно-технологического задела, в том числе по ВГКС «Арктика-М» и ГГКС «Электро», достаточно для выполнения СЧ ОКР.

По результатам выполнения дополнения к эскизному проекту разрабатывается ТЗ на КУК-ЭМ.

- Приложение А
(справочное)
Перечень принятых сокращений

| АИ | – | автономные испытания; |
| --- | --- | --- |
| АРМ | – | автоматизированное рабочее место; |
| БД | – | база данных; |
| ВГКС | – | высокоэллиптическая гидрометеорологическая космическая система; |
| ВПРЦА | – | выписка из программы работы целевой аппаратуры; |
| ГГКС | – | геостационарная гидрометеорологическая космическая система; |
| ЕСПД | – | единая система программной документации; |
| ЗИП | – | запасные части, инструменты, принадлежности и материалы; |
| ИП | – | иностранное производство; |
| КА | – | космический аппарат; |
| КИ | – | комплексные испытания; |
| КПРЦА | – | корректирующая программа работы целевой аппаратуры; |
| КПТС УТС | – | комплекс программно-технических средств управления техническими средствами; |
| КУК | – | комплекс управления и координации; |
| КЦА | – | комплекс целевой аппаратуры; |
| МДВ | – | московское декретное время; |
| МФУ | – | многофункциональное устройство; |
| НД | – | нормативная документация; |
| НКПОР | – | наземный комплекс приема, обработки и распространения информации; |
| ОГ | – | орбитальная группировка; |
| ОКР | – | опытно-конструкторская работа; |
| ОП | – | отечественное производство; |
| ОПО | – | общее программное обеспечение; |
| ПО | – | программное обеспечение; |
| ППИ | – | пункт приема информации; |
| ПРЦА | – | программа работы целевой аппаратуры; |
| ПТС | – | программно-технические средства; |
| РИД | – | результат интеллектуальной деятельности; |
| РКД | – | рабочая конструкторская документация; |
| РКП | – | ракетно-космическая промышленность; |
| РМО | – | рабочее место оператора; |
| СЕВ | – | сигнал единого времени; |
| СПО | – | специальное программное обеспечение; |
| СРМ | – | специализированное рабочее место; |
| СУБД | – | система управления базами данных; |
| СЧ | – | составная часть; |
| ТЗ | – | техническое задание; |
| ЦРОАРД | – | Центр регистрации, обработки, архивирования и распространения данных; |
| ЦУП | – | Центр управления полетом. |

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стр.) в докум. | № докум. | Вх. № сопров. докум. и дата | Подпись | Дата |
|  | Изм. | Зам. | Нов. | Аннул. |  |  |  |  |  |